- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	název stavby:	Stavební úprava a změna využití části menzy ve 2.np, Italská budova.

b)	místo stavby:	areál Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, k. území Žižkov;

c)	předmět dokumentace:	 Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy (záměr) a změna využití části menzy ve 2.np. Stavební úpravou vzniknou nové prostory pro alternativní výuku (modulové učebny, stálá učebna).

A.1.2	Údaje o stavebníkovi:

a) b) c) Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4,130 67, P. 3, IČO: 613 84 399, DIČ: CZ61384399;

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Jaroslav Borovička, Frýdlantská 1298/6, Praha 8 - Kobylisy, 182 00

IČO: 69475644, provozovna: Bohuslava ze Švamberka 1229/8, Praha 4, 140 00;

b)	Ing. Jaroslav Borovička, Frýdlantská 1298/6, Praha 8 - Kobylisy, 182 00, číslo autorizace: 007940, IČO: 69475644;

c)	silnoproudá elektroinstalace: ing. Martin Bureš;

VZT: Ing. Pavel Záruba

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty ani jiná zařízení.

A.3	Seznam vstupních podkladů

a) architektonická studie z 04/2022;

b) stavebně technický průzkum z 04/2022;

- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

B.1	Popis území stavby

B.1 Popis území stavby

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;

Záměr bude realizován v části objektu, který je součástí areálu VŠE ekonomické, který se nachází v zastavěném území Prahy 3 - Žižkov. Charakter území a zastavěnost území se stavebními úpravami nemění.

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;

Záměr nevyžaduje vydání územní rozhodnutí ani územní souhlas.

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území;

Nejsou vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;

a) MHMP odbor územního rozvoje - souhlasné závazné stanovisko (bez podmínek);

b)	UMCP3 odbor ochrany životního prostředí:

1) sdělení z hlediska ochrany ovzduší - doporučení pro zmírnění negativního vlivu ze stavební činnosti;

2) vyjádření z hlediska ochrany přírody a zeleně - chráněné zájmy nejsou dotčeny;

3) vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - chráněné zájmy nejsou dotčeny;

4) vyjádření z hlediska nakládání s odpady - budou plněny povinnosti ze zákona 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění;

c)	HSHMP  - závazné stanovisko za podmínek:

1) Před započetím užívání/ke kolaudaci stavby bude  HSHMP předložen doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechnických zařízení dokládající, že tato zařízení zajišťují dostatečnou výměnu vzduchu v jednotlivých prostorech objektu s uvedením projektovaných a naměřených hodnot množství vyměňovaného vzduchu.

2) Před započetím užívání/ke kolaudaci stavby bude  HSHMP předložen protokol o měření umělého osvětlení, který objektivně doloží, že prostory pracovišť mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost.

d) HZS hl. m. Prahy - souhlasné koordinované závazné stanovisko (bez podmínek)

Podmínky a požadavky dotčených  orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace (textová i výkresová část).

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.;

Záměr nevyžaduje geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů;

Dotčený pozemek (19/6) se nachází v památkově chráněném území, v památkové zóně.

h) poloha  vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;

Záměr nebude mít negativní vliv na sousední stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nemění.

j)	požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin;

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;

Nejsou žádné požadavky na zábor půdního fondu.

l) 	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;

Bude zachováno stávající připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stávající prostory menzy mají bezbariérový přístup, záměr toto řešení zachovává.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice;

Nejsou žádné podmiňující a související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;

- parcelní č. 19/6, k.ú. Žižkov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo;

Záměrem nevzniká žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;

Jedná se o změnu dokončené stavby – budovy Italská v areálu VŠE v Praze  (změna vnitřní dispozice a změnu využití dotčeného prostoru). Všechny stávající dotčené konstrukce se nacházejí v dobrém stavu.

b)	účel užívání stavby;

Stávající účel užívání stavby (menzy) je pohostinství. Záměrem se mění využití části menzy, dotčeného prostoru ve 2.np a to z pohostinství na školství (výuka).

c)	trvalá nebo dočasná stavba;

Jedná se o trvalou stavbu.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby; Nejsou vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;

viz bod: B.1 e)

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů;

Budova Italská se nachází v památkově chráněném území, v památkové zóně.

g)	navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.;

zastavěná plocha objektu zůstává stávající,

podlahová plocha dotčených prostor zůstává stávající:	623 m2,

Předpokládané max. počty lidí: učebny a catering – 150 osob; učebna 203h – 30 osob.

h)	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkově produkované množství a druhy odpadů;

Potřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou zůstává stejné. Taktéž se nemění produkované množství a druh odpadů (počet vařených jídel zůstává stejný).

i) 	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy;

Stavební práce nebudou členěny na etapy, odhad trvání výstavby - 4 měsíců.

j)	orientační náklady stavby;

Orientační náklady na provedení stavebních úprav činí 10 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení;

Stavební úpravy nemají žádný vliv na architektonické, tvarové, materiálové a barevné řešení budovy menzy, jedná se pouze o úpravu vnitřních prostor.

V dotčených prostorách bude zřízena jedna stálá učebna - místnost 203h, ostatní prostor zůstává otevřený a bude upravován mobilním zařízením dle potřeby výuky.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V dotčených prostorách menzy ve 2.np se v současné době nachází část jídelny a část prostor pro kuchyni, v dnešní době již nevyužívaných.  Stavební úpravy nemají na chod kuchyně žádný vliv.

Stávající VZT, pro jídelnu a kuchyni, bude upravena na menší výkon, pro potřebu nových prostor bude osazena nová jednotka.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stávající prostory menzy (jídelny) jsou bezbariérově přístupné, stavební úpravy tento stav zachovávají.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny takovým způsobem, aby při užívání prostor nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Stavební úpravy budou provedeny z certifikovaných materiálů a výrobků. Bude prováděna pravidelná a pečlivá údržba technických zařízení a dále včasné odstraňování jejich poruch. Při obsluze a opravách jednotlivých technických zařízení je nutné vždy prostudovat technické předpisy a manuál zařízení. Obsluhu a údržbu technických zařízení smí provádět pouze řádně proškolení pracovníci.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení;

b) konstrukční a materiálové řešení;

Konstrukční řešení budovy menzy bude zachováno. Budou vybourány některé příčky, dále nášlapná vrstva podlahy a podhled.

Nové příčky budou provedeny jako SDK konstrukce nebo jako skleněná kce (stálá učebna). Nově bude provedena nášlapná vrstva podlahy (koberec), podhled, VZT a elektro rozvody.

c) mechanická odolnost a stabilita - viz samostatná složka

Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí. Budou pouze provedeny dva otvory pro nasávání a výdech vzduchu (800x800) v stropní konstrukci. Otvory budou olemovány ocelovými profily. V dalším stupni dokumentace (DPS) bude proveden průzkum výztuže ve stávající stropní desce v místě nových otvorů a budou navrženy ocelové profily lemující otvory, případně další opatření. Stavební úpravy neohrozí únosnost a stabilitu nosných stavebních konstrukcí menzy.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technika řešení;

b) výčet technických a technologických zařízení

elektro:

Nový instalovaný příkon:

Instalovaný příkon osvětlení:				Pio = 6 kW

Instalovaný příkon VZT:					Pivzt = 18 kW

Instalovaný příkon zásuvek:				PiZ = 36,5 kW

Celkový instalovaný příkon v novém stavu“		Pic = 60,5 kW

Maximální soudobý příkon jídelny:			Ps = 28,4 kW

Maximální vypočtený proud: 				Iv = 48 A

Dojde k odlehčení v rozvaděči RPM2.1, stávající přívod vyhovuje.

VZT:

Větrání je zajišťováno sestavnou vzduchotechnickou jednotkou (filtrace, rekuperace, ohřev, chlazení), která je umístěna do samostatné strojovny. Strojovna je součástí upravovaných prostorů menzy. Sání čerstvého vzduchu i výfuk vzduchu znehodnoceného je přes fasádu objektu. Ve vět-raných prostorech jsou potrubní rozvody zavěšeny nad podhledem a jako koncové prvky jak pro přívod tak pro odvod vzduchu jsou použity vířivé anemostaty a talířové ventily. Do vzduchovodů, a to jak směrem ven z objekt, tak směrem do větraných prostorů jsou vloženy tlumiče hluku a jednotlivé koncové prvky jsou napojeny ohebným potrubím s útlumem hluku. Všechny potrubní rozvody budou opatřeny tepelnou a akustickou izolací.

Zařízení bude opatřeno systémem M+R s možností komunikace s nadřazeným systémem, kabelový ovladač se umístí do recepce.

Zdroj chladu, venkovní splitová jednotka, se umístí na konzoli na fasádě, trasa potrubí chladiva ve venkovním prostoru bude kryta plastovou lištou.

Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 6000 m3/hod.

Větrání: 	- el. energie kW				4,8

-  el. energie chlazení kW			8,4

- ohřev (voda 70/50°C) kW		12

vytápění:

Bude zachován stávající stav.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení - viz samostatná složka

Při realizaci budou dodrženy všechny požadavky PBŘ (viz samostatná složka).

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavební úpravy nezasahují do obvodového pláště budovy a dále nemění současný systém vytápění.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými právními předpisy. Použité prvky a materiály musí být určeny pro použití v občanské výstavbě a musí být zdravotně nezávadné. V místnostech je navrženo předepsané větrání a osvětlení pro budovy občanské výstavby.

Nejsou žádná předpokládaná zdravotní rizika vyvolaná realizací stavebních úprav.

Nové učebny budou využívat stávající sociální zařízení určené pro menzu, které se nachází o patro níže.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží;

Stavební úpravy neřeší, zůstává zachován stávající stav.

b) ochrana před bludnými proudy;

Stavební úpravy neřeší, zůstává zachován stávající stav.

c) ochrana před technickou seizmicitou;

Stavební úpravy neřeší, zůstává zachován stávající stav.

d) ochrana před hlukem;

Stavební úpravy neřeší, zůstává zachován stávající stav.

e) protipovodňová opatření;

Objekt menzy se nenachází v záplavové oblasti.

f)  ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.;

Objekt menzy se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti s výskytem metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury;

Bude zachován stávající stav.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky;

Bude zachován stávající stav.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;

Bude zachován stávající stav.

c) doprava v klidu;

Bude zachován stávající stav, počet studentů, zaměstnanců, ani podlahová plocha se nemění.

d) pěší a cyklistické stezky;

Stavební úpravy neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy;

b) použité vegetační prvky;

c) biotechnická opatření;

Stavební úpravy neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;

Záměr (stavební úpravy) nebude mít negativní důsledky pro životní prostředí v dané lokalitě.

Hluk – Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 201/2012 Sb. (ochrana proti hluku). Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 178/2001 Sb. (ochrana zdraví zaměstnanců při práci). Ochrana proti hluku je na stavbě řešena zejména pomocí uplatňováním dostupných opatření ke snížení hlučnosti strojů, nasazením vhodných strojů, respektováním nepřekročením maximální hlučnosti v denních a nočních hodinách.

Emise – Ke znečistění ovzduší dochází také při stavební činnosti (zemní práce, demolice, výroba betonu apod.). Zhotovitel musí dodržovat zejména Nařízení vlády  351/2002, kterým se stanoví emisní stropy, Nařízení vlády 352/2002 a 353/2002, kterým se stanoví emisní limity při provozu spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečištění. Dále pak Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity ostatních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší a Vyhlášku MŽP 356/2002 stanovující seznam znečišťujících látek atd.

Vibrace – maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Voda - Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

Prašnost – V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz.

Odpady –	Způsob nakládání s odpady se řídí zákonem 541/2020 Sb. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku. Při kolaudaci předloží zhotovitel doklady o uložení na schválenou skládku.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.;

Záměr nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;

Záměr nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;

Záměr nespadá do režimu předmětného zákona.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů;

Nejsou navrhována žádná ochranná resp. bezpečnostní pásma ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Záměr nebude evidován jako stavba civilní ochrany.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;

Pro potřebu stavby bude využíváno stávajícího připojení na elektrickou energii, bude osazeno staveništní měření.

b) odvodnění staveniště;

Odvodnění staveniště nebude řešeno (pouze vnitřní prostory).

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;

Bude využíváno stávajícího napojení.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Okolní stavby a pozemky nebudou prováděním předmětných stavebních úprav dotčeny.

e) ochrana okolí staveniště  a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob. Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;

Pouze dotčené prostory.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy;

Nejsou požadavky na obchozí bezbariérové trasy.

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emise při výstavbě, jejich likvidace;

Odpad bude na staveništi tříděn a bude ukládán do kontejneru. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, železo), materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů, odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny, po skončení stavebních prací budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Evidence odpadů ze stavby (vyhláška č. 93/2016 Sb)

Kód odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu

17 01	-	Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01	O	Beton

17 01 02	O	Cihly

17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky

17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01	O	Dřevo

17 02 02	O	Sklo

17 02 03	O	Plasty

17 03 02	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05	O	Železo a ocel

17 04 07	O	Směsné kovy

17 04 11	O	Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 08	-	Stavební materiál na bázi sádry

17 09	-	Jiné stavební a demoliční odpady

Odpady neobsahují azbest.

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;

Stavební práce nezahrnují zemní práce.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana životního prostředí při realizaci stavebních úprav bude řešena v souladu s platnou legislativou.

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

Práce na stavbě budou probíhat dle platných zásad bezpečnosti práce.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb;

Stavební práce nevyžadují opatření pro zajištění bezbariérového užívání okolních staveb.

m)zásady pro dopravní inženýrská opatření;

Stavební práce nevyžadují dopravně inženýrská opatření.

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.;

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny;

Stavební práce budou provedeny v jedné etapě, dílčí termíny nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Bude zachován stávající stav.

vypracoval 09/2022 Ing. J. Borovička