Příloha č.1 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdrav při práci (BOZP)

(Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)

Obsah

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi	3

Úvod	3

1. údaje o stavbě	3

a) základní údaje o druhu stavby,	3

b) název stavby,	3

c) místo stavby,	3

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby),	3

e) účel užívání stavby,	3

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),	3

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.	4

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.	4

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4

B. Situační výkres stavby	4

C. Požadavky na obsah plánu	4

Základní informace	4

Zajištění stavby a plochy	5

Osvětlení	5

Ochranná a kontrolovaná pásma	5

Požár nebo výbuch	5

Zajištění komunikace na staveništi	5

Krizové situace	5

Zařízení staveniště a transport materiálů	5

Zemní práce	6

Betonářské a zednické práce	6

Montážní práce	6

Bourací a rekonstrukční práce	6

Montáž strojů a zařízení a lešení	6

Specifické místní podmínky	6

Neaplikované kapitoly	7

# A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

## Úvod

Dokumentace pro realizaci stavby je zpracována ve stavu, kdy není pravomocně ukončeno stavební řízení a není vydáno rozhodnutí o povolení stavy – stavební povolení. Je k dispozici většina vyjádření dotčených orgánů a institucí. Po vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby je nutné dokumentaci aktualizovat podle podmínek stanovených v pravomocném rozhodnutí.

Tento dokument označený jako Zásady BOZP je zpracován na základě požadavku § 15, odst. 2, zákona 309/2006 Sb., v platném znění „ …, stejně jako v případech podle odstavce 1, … „ , protože nelze při délce trvání stavby okolo 112 dnů jednoznačně vyloučit provádění prací 20 osobami současně v jednom dnu. Zásady BOZP (Plán BOZP) jsou zpracovány v maximálním zjednodušení a s ohledem na předchozí odstavec neobsahují údaje o stavebním povolení. Kapitoly, které nelze na stavbu aplikovat jsou uvedeny na závěr v odstavci Neaplikované kapitoly. Činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebudou vykonávány.

## 1. údaje o stavbě

### a) základní údaje o druhu stavby,

V rámci této stavby jsou naplánovány stavební úpravy stávající kotelny v budově „Italská“ v areálu VŠE Praha. Dojde k umístění nové kogenerační jednotky do kotelny a tepelných čerpadel do exteriéru. Vlastník a provozovatel objektu se nemění.

### b) název stavby,

Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel

### c) místo stavby,

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov

### d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby),

rekonstrukce stávající části stavby – plynové kotelny

### e) účel užívání stavby,

Rekonstruované kotelna v objektu Menza Italská bude stejně jako dosavadní sloužit k vytápění a výrobě TUV a el. energie pro areál VŠE.

### f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Rekonstrukce stávající kotelny musí proběhnout v období mimo základní topnou sezonu. Samotná realizace se předpokládá v období květen až srpen 2025. Příprava spočívající ve výběru zhotovitelů a objednávání klíčových zařízení a zkušební provoz, včetně topné zkoušky proběhnou před zahájením a v navazujícím topném období 2025.

Časový plán a koordinační harmonogram je přílohou souhrnné technické zprávy projektu pro realizaci stavby.

### g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.

Stavba probíhá převážně v objektu Italská. Na parkovišti patřící VŠE před objektem v ulici Italská bude zřízeno zařízení staveniště.

## 2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.

Plán BOZP je zpracován s odkazem na § 15, odst. 2, zákona 309/2006 Sb., v platném znění – viz úvod.

Podkladem je dokumentace pro stavební povolení Rekonstrukce zdroje tepla a uplatnění opatření z energetického auditu, VŠE Praha z 03/2024 a rozpracovaná dokumentace pro realizaci stavby Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel

## 3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

- I N T E C O N, spol. s r.o., Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ 25016911

Václav Červenka – projektant stavební, ČKAIT 0402290, obor TP00

Ing. Bohumil Hrotek – projektant vytápění a VZT, PM, ČKAIT 0402210, obor IE01

Ing. Valdemar Hrotek – projektant vytápění a VZT, ČKAIT 0401615, obor IE01

Zdeněk Nitka – projektant plynových zařízení, ČKAIT 0400247, obor TE02, TT00

Ing. Tomáš Rupert – projektant elektro silnoproud, ČKAIT 0402273, obor IT00

Ing. Vlastimil Križan – projektant elektro MaR a plynové detekce, ČKAIT 0401361, obor TE03, IT00

# B. Situační výkres stavby

Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpise

Výkres situace ZOV je součástí projektu pro realizaci stavby

# C. Požadavky na obsah plánu

## Základní informace

základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, a

K datu vydání této PD nebylo ukončeno stavební řízení a nebylo vydáno pravomocné stavební povolení.

## Zajištění stavby a plochy

- zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem,

Stavba je realizována v uzavřeném areálu VŠE s omezeným vstupem a ostrahou. Kotelna se nachází v části objektu, kde nemají přístup studenti a veřejnost. Část objektů zařízení staveniště bude umístěna na ploše parkoviště v ulici Italská, vlastněném a provozovaném VŠE.

## Osvětlení

- zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť,

V kotelně je provozováno standardní osvětlení, které bude zachováno po dobu rekonstrukce a nahrazeno novým osvětlením až v rámci dokončovacích prací.

## Ochranná a kontrolovaná pásma

- stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,

Do prostoru stavby nezasahují žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. Podmínky práce v okolí plynovodu jsou stanoveny podmínkami provozovatele.

## Požár nebo výbuch

- řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru,

Nebezpečí požáru nebo výbuchu může být spojeno s pracemi na potrubí přívodu plynu. Po odstavení bude stávající potrubí profouknuto stlačeným inertním plynem a tím vytlačeny zbytky plynu do odvzdušnění. Práce na úpravě přívodu STL budou probíhat při uzavření přívodu a navaření nového potrubí bude zabezpečeno těsnícím balonem do potrubí.

## Zajištění komunikace na staveništi

- zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení,

Rozvody plynu uvnitř objektu budou inertizovány před zahájením demontáží. Rozvody TUV budou před zahájením prací přepojeny na druhý zdroj TUV v areálu a odstaveny.

## Krizové situace

- posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace,

Pro případ požáru nebo jiných mimořádných událostí platí pravidla a dokumentace pro areál VŠE. Provádějící firma obdrží dokumentaci při předání staveniště a bude s ní seznámena.

## Zařízení staveniště a transport materiálů

- opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,

Pro zařízení staveniště je určena plocha části parkoviště VŠE a pro dané profese prostory (místnosti) elektro a plynu uvnitř objektu. Pro transport bude využívána komunikace z ulice Italská přes bránu ovládanou ostrahou podél objektu k bočním dveřím. Touto cestou a následně dvoukřídlými dveřmi a chodbou ke kotelně budou transportovány veškerá zařízení a materiály kromě KGJ. KGJ svými rozměry neumožňuje využití této transportní cesty (zalomení chodby) a musí být transportována dveřmi a chodbou přímo z ulice Italská. Pro přípravu tohoto transportu musí být demontován a odložen panel (jedno pole) mezi sloupy v přízemí objektu (nutnost použití jeřábu pro zajištění a transport). Po transportu bude panel vrácen na původní pozici. Také musí být překryty silnostěnnými plechy poklopy kontrolní otvorů kanalizace na chodbě (2 ks).

Pro transport zařízení z a do kotelny bude demontována ocelová podesta a schody do kotelny (po dokončení prací bude namontována zpět) a vybourány stávající dvoukřídlé požární dveře do kotelny včetně prahu a zárubní. V rámci dokončovacích prací pak stavba provede řádnou instalaci nových požárních dveří.

Pro transport těžkých zařízení (staré a nové kotle a KGJ) budou využity paletové vozíky a jeden vysokozdvižný (0,6m) pro přechod z chodby do kotelny. Postup manipulace musí být stanoven předem a pracovníci s ním musí být seznámeni. Zejména je nutné zajistit stabilitu manipulovaného zařízení i s ohledem na riziko přimáčknutí v omezených prostorách.

Pro pracovníky stavby bude v dané části objektu vyčleněno sociální zařízení (WC).

## Zemní práce

- postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

Zemní práce budou prováděny pro výměnu hlavního uzávěru plynu a pro základy a osazení tepelných čerpadel. V případě výměny uzávěru plynu bude jáma zapažena s bezpečným vstupem a prostor bude zabezpečen ohrazením (neveřejný prostor).

## Betonářské a zednické práce

j) 	postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí,

Betonáže budou prováděny pouze na základech pro zařízení a při opravách podlah. Jedná se o běžné práce malého rozsahu. Zednické práce budou pouze v rámci úprav a utěsňování prostupů

## Montážní práce

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,

KGJ a staré i nové kotle jsou typizovanými zařízeními s parametry pro uchycení a manipulaci stanovenými výrobci. Tepelná čerpadla mají v horní části uchycení pro manipulaci jeřábem.

## Bourací a rekonstrukční práce

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,

Nebudou bourány nosné konstrukce. Bourání bude pouze v rámci přípravy prostupů a uzávěrů otvorů.

## Montáž strojů a zařízení a lešení

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,

Práce na rozvodech pod stropem budou probíhat z pojízdného lešení nebo zdvižné plošiny. Rekonstrukce komínů se předpokládá ze spodní části.

## Specifické místní podmínky

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností,

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,

Bude doplněno dle místních podmínek přenesených do pravomocného stavebního povolení a upřesněno v rámci předání staveniště.

## Neaplikované kapitoly

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením,

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem41),

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Zpracoval :	Vladimír Spáčil – koordinátor BOZP, osvědčení ŠSK/375/KOO/2024