- D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1 	- situace na podkladu katastrální mapy

1	- stávající stav - půdorys jídelny - 2.np

2	- stávající stav/nový stav - pohledy

3	- nový stav - půdorys jídelny - 2.np

4	- nový stav - schema podhledu

- Identifikační údaje

název stavby:	Stavební úprava a změna využití části menzy ve 2.np, Italská budova.

místo stavby:	areál Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, k. území Žižkov;

předmět dokumentace:	 Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy (záměr) a změna využití části menzy ve 2.np. Stavební úpravou vzniknou nové prostory pro alternativní výuku (modulové učebny, stálá učebna).

popis stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – budovy Italská v areálu VŠE v Praze  (změna vnitřní dispozice a změnu využití dotčeného prostoru). Všechny stávající dotčené konstrukce se nacházejí v dobrém stavu.

Stávající účel užívání stavby (menzy) je pohostinství. Záměrem se mění využití části menzy, dotčeného prostoru ve 2.np a to z pohostinství na školství (výuka).

Stavební úpravy nemají žádný vliv na architektonické, tvarové, materiálové a barevné řešení budovy menzy, jedná se pouze o úpravu vnitřních prostor.

V dotčených prostorách menzy ve 2.np se v současné době nachází část jídelny a část prostor pro kuchyni, v dnešní době již nevyužívaných.  Stavební úpravy nemají na chod kuchyně žádný vliv.

Stávající VZT, pro jídelnu a kuchyni, bude upravena na menší výkon, pro potřebu nových prostor bude osazena nová jednotka.

Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny takovým způsobem, aby při užívání prostor nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Stavební úpravy budou provedeny z certifikovaných materiálů a výrobků. Bude prováděna pravidelná a pečlivá údržba technických zařízení a dále včasné odstraňování jejich poruch. Při obsluze a opravách jednotlivých technických zařízení je nutné vždy prostudovat technické předpisy a manuál zařízení. Obsluhu a údržbu technických zařízení smí provádět pouze řádně proškolení pracovníci.

konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení budovy menzy bude zachováno. Budou vybourány některé příčky, dále nášlapná vrstva podlahy a podhled.

Nové příčky budou provedeny jako SDK konstrukce nebo jako skleněná kce (stálá učebna). Nově bude provedena nášlapná vrstva podlahy (koberec), podhled, VZT a elektro rozvody.

mechanická odolnost a stabilita - viz samostatná složka

Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí. Budou pouze provedeny dva otvory pro nasávání a výdech vzduchu (800x800) v stropní konstrukci. Otvory budou olemovány ocelovými profily. V dalším stupni dokumentace (DPS) bude proveden průzkum výztuže ve stávající stropní desce v místě nových otvorů a budou navrženy ocelové profily lemující otvory, případně další opatření. Stavební úpravy neohrozí únosnost a stabilitu nosných stavebních konstrukcí menzy.

zásady požárně bezpečnostního řešení

Při realizaci budou dodrženy všechny požadavky PBŘ (viz samostatná složka).

vypracoval 09/2022 Ing. J. Borovička